安裝說明

- 安裝前注意事項:

- 為確保浴缸光潔，施工中請在浴缸上覆蓋報紙或紙板保護。

- 切勿在浴缸內拌水泥或其他工作。

- 施工時勿將工具放在浴缸上，尤其是尖硬物。

- 確保使用電源為110V±9%以內且電線各接點絕緣良好。

- 安裝請參考所推薦乾式施工法(註)為之，其他方式請勿採用否則因不當安裝，而於服務維修後，必須移動浴缸或重施土木工程時，買方需負責所需之費用。

註：乾式施工法，為一精緻且符合按摩浴缸特性之土木施工法。施工作業上，大部維修時，不若以往需敲除水泥、磁磚，大費周章。僅需割除週緣矽利康，浴缸即可依維修需要，作適當的移動，維修作業簡易許多，更確保顧客權益，實是兩全其美。

- 安裝程序：

- 安裝浴缸之地板需做防水處理，並預留直徑1 1/2〞排水口。

- 依選購之浴缸型別，按照預鑄槽尺寸及構工圖，先砌妥預鑄槽體和貼磁磚，槽體上緣面以水平儀量測水平。

- 預鑄槽構工同時，並預留直徑1/2〞冷熱出水口(LF607)及電源管路。

- 俟前項構工材乾涸後，將浴缸試放定位，以度量構工尺寸是否正確；並確認配管銜接位置，是否有需調整之處，若有應立即調整至適當位置。

- 前述作業就緒無誤後，將浴缸放置定位於預鑄槽中，進行水電配管銜接。

- 排水：將浴缸底部排水軟管及其上所附之亞比股插入預　　　　留於地板上之直徑1 1/2〞排水口並以亞比股塞緊之。

請注意勿使軟管壓折，長度可自行調整。

供水：以三角凡而(LF607)及高壓軟管(3780-10)連接給水管及給水銅器閥體間，請注意冷、熱水位置。

1

- 電源：請參照下圖連接。

請注意電線連接之顏色及方向。

利用三用電錶量測電壓在110V±9%以內。

利用電源線需能承受15A電流（線徑3.5mm2）以上。

電源由無熔絲開關接至漏電斷路器的電源側端子座，　　　　　　再從負荷側端子座接至泵浦之白、黑線。

供電線路請依電工法規格或參考配電線路圖，漏電斷路器裝於配電箱或適當位置，切勿裝置於浴缸下方。

- 調整浴缸腳架螺栓，使其平均著力於地板上。

- 試車：俟所有水泥及接著劑乾涸後，請參照使用程序為之。　　　　　　　若有異常應檢查各項水電源接頭是否有不當之處或參考故障排除法。

- 試車完成，將牆板上端插入浴缸前緣與彈簧片間，再壓入下端確實固定即可。

- 為避免水份滲透，浴缸及邊牆週緣與預鑄槽接縫處需以填縫劑(Silicon)填封。

- 安裝後檢查事項：

（一）清除雜物：殘留浴缸內之水泥漿等雜物，必須清除，否則易侵蝕浴缸表面色澤及光滑。注意！不可使用尖硬器具或粗糙織物，否則易刮傷浴缸表面。浴缸表面貼有護紙，待完工後始可撕掉。

（二）試運轉：

- 將水放入浴缸內，水位至少高於噴咀上緣5公分以上。

- 啟動電源開關使泵浦運轉。

- 若未能正常運轉，依前述方法，檢查各處接點是否正確及牢固。

2

使用說明

一、產品特性:

- 強勁的泵浦配合全環吸散式噴咀，再加精心設計符合人體工學的流線造型，使用時躺靠舒適，可達到完全消除疲勞的目的。除此之外噴流與氣泡混合，爆破產生微波震動，對促進血液循環、減肥復健、清除毛細孔污垢等均具有良好的功效。

- 氣動式電源控制鈕，集開、關功能於一體，操作簡易亦無漏電之虞。

- 浴缸以高級壓克力板真空成型，再加複合材料於背面補強而成，保溫性及耐溫力強。且壓克力板之洛式硬度達20~24之間，經久耐用。另壓克力板光澤較傳統F.R.P亮麗，更可不受陽光紫外線照射而褪色。

- 給水銅器採精密陶瓷作為控制閥，水、氣密性質良好。

- 採用進口泵浦，安全合乎UL檢驗標準，所有零配件亦完全進口。

- 泵浦過熱保護裝置。

二、使用上應注意事項：

- 使用時不可將雜物放入浴缸內，以免阻塞迴水口，影響泵浦正常運作。

- 由於能量轉換關係，水溫會比一般入浴感覺較熱，因此使用水溫宜比一般入浴低，大約36~390C。

- 請避免傷及浴缸及配管。

- 按摩浴缸之正確使用法為在外面用肥皂，沐浴清潔後再進入。請勿直接在缸內使用肥皂及會發泡之沐浴精，以免本機操作時產生大量泡沫而造成危險。

- 泵浦停止運轉後方可旋開落水頭，進行排水，並應避免重壓落水頭，以免損壞。

落水頭在打開狀態時，腳請勿踩到止水塞，以免造成落水頭故障。

3

- 自動落水頭把手為450旋轉作動，切勿過份扭轉，造成聯接控制索斷裂。

三、操作說明：

各項操作零件示意圖

4

5

- 使用方法:

- 清除浴缸內所有雜物。

- 利用給水銅器給水，水位線應高於噴咀5cm公分以上，以避免噴頭水柱四濺。

- 控制鈕之操作

- 押下氣動開關，泵浦便自行運轉，噴流及氣泡即刻噴出。

6

2.旋轉氣泡調整鈕，可控制氣泡量之大小。

3.將切換開關上之把手往左右調整即可切換為蓮蓬頭或出水口。冷熱水之開、關亦同此理。

6

- 手輕撥噴咀，可調整其角度，在25度內360度環式圓滑調動，使噴流及氣泡之溫流能平均分佈在浴缸內。

- 使用完畢應於泵浦停止運轉後方能打開落水頭排水。

- 基本保護與保養:

- 維持浴缸表面清潔可使用濕布或海棉沾中性清潔劑或溫水擦拭表面。

- 切忌使用腐蝕性清潔劑、酸、鹼劑或粗糙織物(如絲瓜布)之清潔用具，以免傷及浴缸表面。

若不慎被尖硬物刮傷，可用1200#之細砂紙研磨後再用一般牙膏打亮即可。

7

- 浴缸使用約每隔一週須進行洗淨運轉。將專用清潔劑倒入注滿溫水之浴缸內，讓其自行運轉3~5分鐘即可。

- 長時間不使用時，需放入清水運轉3~5分鐘後，將水排出，並每週運轉一至二次確保泵浦壽命，以免水葉卡死造成泵浦使用壽命減短。

- 分辨故障、異常及處理方法:

- 水流供應減弱:

手握迴水蓋順時鐘旋轉，即可將迴水蓋拆下，拆下後將附著於網上污物清除後裝上即可。

8

- 電路不通，請通知和成全省服務站做進一步檢修。

漏電斷路器跳開時請檢視所有線路是否絕緣?切勿使用，待檢修完後再予使用。

七、規格性能表:

| 型號 | 外型尺寸 | 容水量 | 使用電源 | 泵浦規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F836 | 1680X800X565 | 160L | AC 110V±9% 50/60 HZ 15A | 1HP 110V±9% 使用電流14A |
| F846 | 1800X850X620 | 200L |  |  |
| F2417 | 1700X830X698 | 190L |  |  |
| F2433 | 1500X1500X625 | 200L |  |  |

八、按裝尺寸圖:

### F836

### F846

9

### F2417

F2433

★建議乾式施工

10

保證書

| 型 式 |  | 保證期間 | 自購買日起壹年內 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保證範圍 | 浴缸本體 | 購買日期 | 民國 年 月 日 |
| 客 戶 | 姓名: 簽章: |  |  |
|  | 住址: |  |  |
|  | 電話: |  |  |
| 經銷商 | 店名: |  | (經銷商簽章) |
|  | 住址: |  |  |
|  | 電話: |  |  |

保證約定

1.拿到本保證書時請查明經銷商確已簽章，並填妥姓名、住址、電話及購買日期。

2.本保證書按本書所記載之免費修理事項保證。自購買日期起於保證期間內如有故障發生時，請提示本保證書向和成服務單位申請修理。

3.照使用說明書，及產品上所貼標籤之注意事項，在正常使用狀態下有故障時，於保證期間內，消耗器材之外可免費修理。

4保證期間內如為下列情況者仍需收費:

(1)因安裝或使用上之失誤，不正當之修理、改裝所引起之故障及損傷。

(2)因摔落引起之故障及損傷。

(3)火災、地震、水災、打雷及其他天災地變、公害或異常電壓引起之故障及損傷。

(4)一般家庭用以外場合(例如裝在船、車或營業用)之使用引起之故障損傷。

(5)本保證書未蓋經銷商章並填入客戶及正確購買日期等資料或塗改者，不予保證。

5.本保證書不再補發。請妥為保管。

11